EPOS-30i 사이버보안 요구사양서

(Cybersecurity Requirements Specification)

ISO/SAE 21434 §10.4.2 / §10.4.4 SW-CSR

2026-05

V1.0

문서 정보

| 항목 (Item) | 내용 (Content) |
| --- | --- |
| 문서 코드 (Doc Code) | EPOS-CRS-001 |
| 버전 (Version) | V1.0 |
| 작성일 (Date) | 2026-05-14 |
| 프로젝트 (Project) | EPOS-30i 유압 제어 ECU |
| MCU | Infineon AURIX TC387QP |
| Item Boundary | BSW + SecOC + HSM (ECU 내부, OEM 인프라 제외) |
| 적용 표준 (Standards) | ISO/SAE 21434:2021 §10.4.4 / EU CRA Annex I |
| 문서 유형 | SW Cybersecurity Requirements Specification (SW-CSR) |
| 상위 입력 | EPOS-CSC-001 V1.0 / EPOS-TARA-001 V1.0 / EPOS-SN-001 V1.0 |
| 하위 출력 | EPOS-SA-001 (보안 아키텍처) / EPOS-SDD-001 V1.0 |
| 작성자 (Author) | (주)모빌위더스 Cybersecurity Team |
| 검토자 (Reviewer) | (주)화영 (Tier-1) |
| 승인자 (Approver) | HD 현대 (OEM) |
| 상태 (Status) | Released |

표 1.  문서 메타데이터 (Document Metadata)

문서 개정 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-15 | (주)모빌위더스 | SW 사이버보안 요구사양서 초기 발행. SWRS-001~050 50건 정의 (CAL4=31/CAL3=19). CG-01~08 기반. | Released |

표 2.  문서 개정 이력 (Document Revision History)

목차

문서 정보	2

문서 개정 이력	3

목차	4

1. 개요	5

1.1. 문서 목적	5

1.2. 적용 범위	5

1.3. 참조 문서	5

1.4. 핵심 수량 요약	6

2. 요구사항 식별 체계	7

2.1. ID 명명 규칙	7

2.2. CAL 등급 기준	7

2.3. 검증 방법 분류	7

3. SW 사이버보안 요구사항 (SW-CSR)	9

3.1. Secure Boot (8건)	9

3.2. Secure Update (8건)	11

3.3. Secure Access (UDS 0x29) (7건)	13

3.4. Secure Debug (5건)	15

3.5. Secure Log (8건)	16

3.6. 키/암호 관리 (8건)	18

3.7. 통신 보안 (6건)	20

4. 추적성 매트릭스 (Traceability Matrix)	22

4.1. 카테고리별 요구사항 일람	22

4.2. CG → CSR 추적성	22

4.3. TARA(TH) → CSR 추적성	23

4.4. CSR → SA / SDD 매핑 예고	24

5. 검증 계획	26

6. 잔여 위험 요약	26

7. 변경 이력	28

1. 개요

1.1. 문서 목적

본 문서는 ISO/SAE 21434:2021 §10.4.4의 요구사항에 따라 작성된 EPOS-30i 유압 제어 ECU의 SW 사이버보안 요구사양서(SW Cybersecurity Requirements Specification, 이하 SW-CSR)이다. 본 문서는 EPOS-CSC-001 V1.0(사이버보안 개념서)에서 정의된 사이버보안 목표(CG-01~CG-08)를 구현 가능한 SW 요구사항 단위로 구체화하며, EPOS-TARA-001 V1.0에서 식별된 위협 처리 결정(Mitigate)에 대한 보안 통제 수단을 요구사항 형태로 명시한다.

본 SW-CSR은 다음의 목적으로 활용된다.

① EPOS-SA-001(보안 아키텍처) 작성의 기준 입력 문서로 사용된다.

② EPOS-SDD HSM 통합 보안 서비스 설계서 V12의 상세 설계 근거를 제공한다.

③ ISO/SAE 21434 §11에 따른 검증 활동의 시험 기준 및 합격 판정 기준을 정의한다.

④ EU CRA Annex I 필수 요구사항(Cybersecurity requirements) 이행의 근거 문서로서 기능한다.

1.2. 적용 범위

본 문서의 요구사항은 EPOS-30i ECU 내에서 실행되는 SW 및 HSM 펌웨어에 적용된다. 적용 경계(Item Boundary)는 EPOS-CSC-001 V1.0 §1.2에 정의된 BSW + SecOC + HSM Item Boundary를 따르며, OEM 인프라 및 Application 제어 로직은 본 문서의 범위에서 제외된다.

In-Scope (적용 대상): AUTOSAR BSW (SecOC, Csm/KeyM, Dcm/Dem, CanIf/PduR, NvM, MCAL), Bootloader/FBL, HSM Firmware (TC387QP 내장 HSM), ISO 14229 UDS (0x29, 0x34, 0x36, 0x37), J1939-91C SecOC, CVN, Secure Log

Out-of-Scope (비적용 대상): OEM 인프라(PKI, KMS, FOTA Backend, V-SOC), Application 제어 로직, E2E/StbM/IdsM(Tier-1 화영 담당), Hardware 설계

1.3. 참조 문서

이하 참조 문서는 본 SW-CSR의 상위 입력 또는 적용 표준으로서 참조된다. 참조 문서의 버전이 변경될 경우, 본 문서에 대한 영향 분석(Impact Analysis)을 수행하고 필요 시 개정한다.

| 문서 코드 | 문서명 | 버전 | 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPOS-TARA-001 | EPOS-30i TARA 보고서 | V1.0 | Upstream |
| EPOS-CSC-001 | 사이버보안 개념서 | V1.0 | Upstream |
| EPOS-SN-001 | 이해관계자요구사항서 | V1.0 | Upstream |
| ISO/SAE 21434:2021 | Road vehicles — Cybersecurity engineering | 2021 | Standard |
| EU CRA | Cyber Resilience Act Annex I (Reg. 2024/2847) | 2024 | Regulation |
| UN-R155 | CSMS Regulation for NRMM | 2021 | Regulation |
| ISO 14229-1 | UDS — Application Layer | 2020 | Reference |
| SAE J1939-91C | In-vehicle Network Security | 2023 | Reference |
| AUTOSAR R22-11 | Classic Platform BSW | R22-11 | Reference |
| NIST SP 800-38B | AES-CMAC Recommendation | Rev.1 | Reference |
| SHE 1.1 | Secure Hardware Extension Spec (Bosch ASTC) | V1.1 | Reference |

표 3.  참조 문서 (Reference Documents)

1.4. 핵심 수량 요약

표 1-4는 본 SW-CSR의 핵심 산출물 수량을 요약한다. 상세 내용은 제3장(SW 사이버보안 요구사항) 및 제4장(추적성 매트릭스)에 기술된다.

| 항목 | 수량 | 시트 출처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW 보안 요구사항 (SWRS) 합계 | 50건 | 13_사이버보안요구_CSR | EPOS-CS-SWRS-001~050 |
| CAL 4 요구사항 | 31건 | 13_사이버보안요구_CSR | Secure Boot/Update/Access/Debug 핵심 |
| CAL 3 요구사항 | 19건 | 13_사이버보안요구_CSR | Secure Log, 통신보안, 보조 기능 |
| 카테고리 (대분류) | 7종 | — | Secure Boot/Update/Access/Debug/Log/키/통신 |
| 연계 사이버보안 목표 (CG) | 8건 | 11_보안목표 | CG-01~CG-08 (CAL4=7/CAL3=1) |
| TARA 연계 위협 (TH) | 18건 | 07_위협 | TH-01~TH-20 (비중복 집계) |

표 4.  EPOS-CRS-001 핵심 수량 요약

2. 요구사항 식별 체계

본 장은 EPOS-30i SW-CSR의 요구사항 식별자(ID) 체계, CAL 등급 분류 기준, 검증 방법 분류를 정의한다. 본 식별 체계는 ISO/SAE 21434:2021 §10.4.4 및 EPOS 프로젝트 표준 명명 규칙을 따른다.

2.1. ID 명명 규칙

본 절은 SW-CSR의 식별자 부여 규칙을 규정한다. 모든 요구사항은 발행 이후 ID가 변경되지 않는다. 삭제된 요구사항의 ID는 이후 버전에서 재사용하지 않으며, 해당 항목은 '삭제됨(Deleted)'으로 표시하고 그 사유를 개정 이력에 기록한다.

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| ID 형식 | EPOS-CS-SWRS-NNN (NNN: 001~050, 3자리 일련번호) |
| EPOS | EPOS-30i 프로젝트 식별자 |
| CS | Cybersecurity 도메인 |
| SWRS | SW Cybersecurity Requirement Specification |
| NNN | 카테고리 순서에 따라 부여. 삭제 시 결번 유지, 재사용 금지 |

표 5.  요구사항 ID 체계

2.2. CAL 등급 기준

각 요구사항의 CAL(Cybersecurity Assurance Level) 등급은 ISO/SAE 21434:2021 Annex G에 따라 결정된다. 본 SW-CSR에서 CAL 등급은 해당 요구사항이 구현하는 사이버보안 목표(CG)의 CAL과 동일하게 부여된다. 하나의 요구사항이 복수의 CG에 연계될 경우, 연계 CG 중 가장 높은 CAL이 적용된다.

| CAL | 건수 | 의미 / 검증 강도 |
| --- | --- | --- |
| CAL 4 | 31건 | 최고 등급. 침투 시험(Penetration Test) 또는 변조 시도 시험 필수. Secure Boot/Update/Access/Debug 핵심 자산. |
| CAL 3 | 19건 | 고등급. 분석(Analysis) + 기능 시험(Test) 결합. Secure Log, 통신 보안(SecOC/CVN) 및 보조 보안 기능. |

표 6.  CAL 등급 분류 (ISO/SAE 21434:2021 Annex G)

2.3. 검증 방법 분류

각 요구사항의 검증 방법(Verification Method)은 ISO/SAE 21434:2021 §10.4.3에 따른다. 하나의 요구사항에 복수의 검증 방법이 명시된 경우, 해당 요구사항을 충족하였음을 입증하기 위하여 모든 검증 방법을 적용하여야 한다. 검증 결과는 EPOS-VERI-001(검증 보고서)에 기록된다.

| 검증 방법 | 수행 주체 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| Inspection | (주)모빌위더스 | 설계 문서 검토, 소스코드 리뷰, 설정 값(UCB, KeySlot 등) 확인 |
| Analysis | (주)모빌위더스 | 정적 분석, 형식적 분석, TARA 추적성 분석 |
| Test | (주)모빌위더스 | 단위/통합/시스템 기능 시험, 변조 시도 시험 |
| Penetration Test | 외부 침투 시험 업체 + (주)모빌위더스 | CAL 4 전용. 공격 시나리오 기반 침투 시험, 독립 보고서 발행 필수 |

표 7.  검증 방법 분류 (ISO/SAE 21434:2021 §10.4.3)

3. SW 사이버보안 요구사항 (SW-CSR)

본 장은 EPOS-CS-SWRS-001~050 총 50건의 SW 사이버보안 요구사항을 7개 보안 도메인으로 분류하여 정의한다. 요구사항 출처는 EPOS-30i 사이버보안 통합관리 V1.0.28 시트 13_사이버보안요구_CSR이며, EPOS-CSC-001 V1.0 §7의 SWRS 목록과 1:1 대응 관계에 있다.

요구사항 작성 원칙은 다음과 같다.

① 각 요구사항은 'HSM은 ~하여야 한다' 또는 '소프트웨어는 ~하여야 한다' 형식의 단일 SHALL 진술(Single Verifiable Statement)로 기술된다.

② 하나의 요구사항에는 하나의 검증 가능한 조건(Atomic Requirement)만 포함된다.

③ 요구사항은 원칙적으로 구현 방법을 지정하지 않으며, 달성해야 할 동작 또는 속성을 명시한다. 단, 상호운용성 또는 표준 준수를 위해 구체적인 알고리즘 또는 프로토콜을 명시하는 것은 허용된다.

3.1. Secure Boot (8건)

본 절은 EPOS-30i ECU의 전원 인가 시 수행되는 부팅 무결성 검증(Secure Boot) 요구사항 8건을 정의한다.

EPOS-30i 보안 시스템은 HSM(Hardware Security Module)이 Host TriCore보다 먼저 부팅되어 FBL 이미지의 AES-128-CMAC 검증을 완료한 후에만 Host CPU에 실행 허가(CPU Release)를 부여하는 단방향 신뢰 체계를 구현한다. 이 메커니즘은 EPOS-CSC-001 V1.0 §5(보안 아키텍처)의 SC-05(Boot Security Layer)에 정의된 HSM 신뢰 앵커(Trust Anchor) 원칙을 구현한 것이며, TARA 위협 TH-04(FW 변조), TH-06(부팅 우회), TH-18(Rollback)을 완화한다. 본 절의 요구사항(SWRS-001~008)은 사이버보안 목표 CG-03(Secure Boot, CAL 4)을 직접 구현하며, 검증은 침투 시험(CAL 4 필수) 및 변조 시도 시험을 통해 수행된다.

| REQ-ID | 소분류 | 요구사항 설명 | CAL | CG / TARA Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWRS-001 | 부팅 시 무결성 검증 | HSM은 전원 인가 후 Host TriCore 실행 허가 전에 활성 Bank의 FBL 이미지를 AES-128-CMAC(Metadata MAC + Body CMAC)으로 검증하여야 한다 | CAL 4 | CG-03 / TH-04, TH-06, TH-18 / AS-01 |
| SWRS-002 | 부팅 시 무결성 검증 | HSM은 FBL 이미지 검증 실패 시 Host TriCore 실행을 허가하지 않고 Boot Halt 상태를 유지하여야 한다. | CAL 4 | CG-03 / TH-04, TH-06, TH-18 / AS-01 |
| SWRS-003 | 부팅 시 무결성 검증 | HSM은 FBL 이미지 검증 결과를 Secure Log에 EVT_BOOT_OK(성공) / EVT_BOOT_FAIL(실패) 이벤트로 timestamp와 함께 기록하여야 한다. APP 검증 결과는 SB-008에서 다룬다. | CAL 4 | CG-03 / TH-04, TH-06, TH-16, TH-18 / AS-01, AS-08 |
| SWRS-004 | 부팅 시 무결성 검증 | FBL은 Chain of Trust에 따라 APP 이미지를 AES-128-CMAC(Metadata MAC + Body CMAC)으로 검증하여야 한다 검증 통과 시에만 APP으로 분기한다. | CAL 4 | CG-03 / TH-04, TH-06, TH-18 / AS-01 |
| SWRS-005 | 키 슬롯 사용 | HSM은 이미지 무결성 검증 시 SECRET_KEY(Slot 0)로 키 레코드 CMAC을, BOOT_MAC_KEY(Slot 2)로 Body CMAC을, IMG_KEY_00~09(Slot 4~13)로 Metadata MAC을 계산하여야 한다 | CAL 4 | CG-03, CG-04 / TH-04, TH-07, TH-20 / AS-01, AS-03, AS-04 |
| SWRS-006 | 키 슬롯 사용 | HSM은 Metadata MAC 검증 통과 전에는 헤더에서 추출한 FW 필드(version, ID, size 등)를 사양 처리에 사용하지 않아야 한다 | CAL 4 | CG-03, CG-04 / TH-04, TH-07, TH-20 / AS-01, AS-03, AS-04 |
| SWRS-007 | Boot Counter | HSM은 FBL 이미지 검증 실패 시 HSM Boot Counter를 증가시키고, APP의 정상 초기화 완료 보고(Clear 신호) 수신 시 Boot Counter를 0으로 재설정하여야 한다. Counter가 임계값(기본 3회, 고객사 확정) 초과 시 EVT_BOOT_COUNTER_EXCEEDED 이벤트를 Secure Log에 기록한다. HSM은 UCB_SWAP HW 차단으로 Rollback을 직접 트리거하지 않으며, Rollback 실행은 FBL이 담당한다(SB-008 참조). | CAL 3 | CG-03 / TH-06, TH-18 / AS-01 |
| SWRS-008 | Boot Counter | FBL은 APP 이미지 검증 실패 시 APP으로 분기하지 않고 HSM에 보고하여 HSM Boot Counter를 증가시키고 Secure Log에 EVT_BOOT_FAIL 이벤트가 기록되도록 하여야 한다. Boot Counter가 임계값(기본 3회, 고객사 확정) 초과 시 FBL은 UCB_SWAP을 이전 Bank 값으로 갱신하여 Rollback(이전 Bank로 전환)을 수행하여야 한다. | CAL 3 | CG-03 / TH-06, TH-18 / AS-01 |

표 8.  Secure Boot 요구사항 (SWRS-001~008)

| REQ-ID | 검증 방법 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| SWRS-001 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (인스펙션 + 변조 시도 시험) | (1) UCB_HSMCOTP.HSMBOOTEN = 1 설정 확인 (HW 인터록). ¦ (2) 정상 이미지: Host BL 진입 직후 Boot Result = SEC_BOOT_RESULT_PASS(0xB0AA) 확인. ¦ (3) 변조 이미지: Host CPU release 미발생 확인. |
| SWRS-002 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | FBL 영역 1바이트 변조 후 전원 인가 → TRACE32에서 Host CPU release 미발생 확인. ¦ 정상 App 진입점이 실행되지 않음을 트레이스로 확인. |
| SWRS-003 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ로 최신 엔트리 조회 → eventType ∈ {EVT_BOOT_OK, EVT_BOOT_FAIL} 및 timestamp 유효성 확인. |
| SWRS-004 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | 정상 서명 APP → APP 분기 확인. ¦ 변조 APP → APP 분기 차단 및 EVT_APP_VERIFY_FAIL 기록 확인. |
| SWRS-005 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (코드 리뷰 + 보안 시험) | HSM 펌웨어 소스 리뷰 및 TRACE32로 CMAC 계산 시 사용 슬롯 ID 확인. |
| SWRS-006 | (주)모빌위더스 (코드 리뷰) | 코드 리뷰 — Metadata MAC 검증 완료 분기 전에 헤더 필드를 참조하는 분기 미존재 확인. |
| SWRS-007 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 변조 FBL 이미지가 기록된 ECU에 전원 인가·차단을 N회 반복 → 매 시도 후 TRACE32로 HSM Boot Counter 누적값이 N이 되는지 확인. ¦ (2) Counter ≥ 임계값(기본 3) 시점에 SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ로 EVT_BOOT_COUNTER_EXCEEDED 엔트리 확인. ¦ (3) 정상 FBL 이미지 재기록 후 정상 부팅 → APP의 Clear 신호 수신 직후 Boot Counter … |
| SWRS-008 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 변조 APP 이미지로 ECU 부팅 → FBL은 정상 진입(HSM의 FBL 검증 통과), APP 검증 실패 → APP Jump 미발생(TRACE32로 PC 흐름 확인). ¦ (2) SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ로 EVT_BOOT_FAIL 엔트리 + HSM Boot Counter 누적값 확인. ¦ (3) Counter ≥ 임계값(기본 3) 시점에 EVT_BOOT_COUNTER_EXCEEDED 엔트리 확인. ¦ (4) F… |

표 9.  Secure Boot 검증 방법 및 기준

3.2. Secure Update (8건)

본 절은 UDS 0x34/0x36/0x37 기반 OTA 펌웨어 갱신 시 적용되는 보안 요구사항 8건을 정의한다.

EPOS-30i 보안 시스템은 갱신될 펌웨어 이미지의 AES-128-CMAC 서명 검증과 A/B 이중 뱅크(Bank) 전환 메커니즘을 결합하여 업데이트 무결성과 Rollback 방지를 동시에 보장한다. 이 메커니즘은 EPOS-CSC-001 V1.0 §4(인증·접근 제어)에 정의된 FOTA 업데이트 인증 메커니즘을 구현한 것이며, TARA 위협 TH-12(악성 펌웨어 주입)를 완화한다. 본 절의 요구사항(SWRS-009~016)은 사이버보안 목표 CG-05(Secure Update, CAL 4)를 직접 구현하며, 검증은 침투 시험 및 A/B 뱅크 전환 동작 시험을 통해 수행된다.

| REQ-ID | 소분류 | 요구사항 설명 | CAL | CG / TARA Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWRS-009 | UDS 리프로그래밍 세션 | FBL은 프로그래밍 세션 진입 전 UDS 0x29 Authentication 인증 완료를 사전 조건으로 요구하여야 한다 인증 미완료 시 0x34 요청에 NRC 0x33(SecurityAccessDenied)을 반환한다. | CAL 4 | CG-05, CG-02 / TH-02, TH-04, TH-12 / AS-01, AS-02, AS-05 |
| SWRS-010 | UDS 리프로그래밍 세션 | FBL은 UDS 0x34(RequestDownload)·0x36(TransferData)·0x37(RequestTransferExit) 시퀀스로 비활성 Bank에 이미지를 수신·기록하여야 한다 | CAL 4 | CG-05 / TH-04, TH-12 / AS-01, AS-02 |
| SWRS-011 | 이미지 검증 및 Bank 전환 | HSM은 0x36 TransferData 수신 시 AES-128-CTR 복호화 후 Body CMAC을 누적 계산하고, 0x37 수신 시 이미지 내부 Body CMAC Block과 비교 검증하여야 한다 | CAL 4 | CG-05 / TH-04, TH-12 / AS-01, AS-02 |
| SWRS-012 | 이미지 검증 및 Bank 전환 | HSM은 Standby Bank PFlash 기록 완료 후 Plaintext Read-back을 수행하여 BOOT_MAC_KEY로 Body CMAC을 재계산하고 이미지 내부 Body CMAC Block과 일치 여부를 확인하여야 한다 | CAL 4 | CG-05 / TH-04, TH-12 / AS-01, AS-02 |
| SWRS-013 | 이미지 검증 및 Bank 전환 | FBL은 Read-back CMAC 검증 성공 후에만 UCB_SWAP을 갱신하여 Bank 전환을 커밋하여야 한다 | CAL 4 | CG-05 / TH-04, TH-12 / AS-01, AS-02 |
| SWRS-014 | 이미지 검증 및 Bank 전환 | FBL은 Secure Update 단계 검증 실패 시 비활성 Bank의 신규 이미지를 폐기하고 UCB_SWAP을 갱신하지 않아야 한다 다음 부팅 시 활성 Bank가 유지된다. | CAL 4 | CG-05 / TH-04, TH-12 / AS-01, AS-02 |
| SWRS-015 | 다운그레이드 방지 | FBL은 Metadata MAC 검증 통과 후에만 FW Version 필드를 신뢰하여 다운그레이드 검사를 수행하여야 한다 | CAL 4 | CG-05 / TH-18 / AS-01 |
| SWRS-016 | HW 책임 분리 | HSM 펌웨어는 UCB_SWAP·UCB_BMHD·UCB_PFLASH·UCB_DFLASH·UCB_DBG·UCB_OTP에 대한 DMU 명령을 발행하지 않아야 한다 UCB_HSM·UCB_HSMCOTP만 갱신한다. | CAL 4 | CG-05, CG-06 / TH-04, TH-13 / AS-01, AS-09 |

표 10.  Secure Update 요구사항 (SWRS-009~016)

| REQ-ID | 검증 방법 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| SWRS-009 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 0x29 인증 없이 0x34 송신 → NRC 0x33 수신 확인. ¦ (2) 0x29 인증 완료 후 0x34 송신 → PosSR 수신 확인. |
| SWRS-010 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | 정상 UDS 시퀀스 송신 → Standby Bank에 이미지 기록 완료 확인 (TRACE32 PFLASH dump). |
| SWRS-011 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 정상 이미지 → Body CMAC 일치 확인 (TRACE32 메모리 비교). ¦ (2) 1바이트 변조 이미지 → Body CMAC 불일치 → Flash 기록 거부 확인. |
| SWRS-012 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | 정상 기록 → Read-back CMAC 일치 확인. ¦ 기록 중 의도적 Flash 오류 주입 → 불일치 감지 확인. |
| SWRS-013 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 정상 검증 → UCB_SWAP MARKERLx 갱신 확인 (TRACE32 UCB 영역 dump). ¦ (2) 검증 실패 → UCB_SWAP 미갱신 확인. |
| SWRS-014 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | 변조 이미지 업데이트 시도 후 재부팅 → 기존 Bank로 정상 부팅 확인. ¦ TRACE32로 신규 Bank 영역이 Erase 또는 무효 상태 확인. |
| SWRS-015 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 변조 이미지 → Metadata MAC 실패, 버전 비교 자체 미수행 확인 (코드 trace). ¦ (2) 정상 구버전 이미지 → 다운그레이드 거부, NRC 0x72(generalProgrammingFailure) 확인. |
| SWRS-016 | (주)모빌위더스 (코드 리뷰) | HSM 펌웨어 소스 리뷰 — UCB 갱신 호출이 UCB_HSM·UCB_HSMCOTP에만 한정되는지 확인. |

표 11.  Secure Update 검증 방법 및 기준

3.3. Secure Access (UDS 0x29) (7건)

본 절은 ISO 14229-1 §11(UDS 0x29 Authentication) 기반 진단 세션 인증 요구사항 7건을 정의한다.

EPOS-30i 보안 시스템은 기존 Seed/Key 방식을 대체하여 PKI 인증서 체계 기반의 비대칭 인증(ECDSA-P256)을 적용한다. 진단 도구는 인증서 검증(verifyCertificateUnidirectional) 및 소유권 증명(proofOfOwnership) 두 단계를 거쳐야만 Security Access Level L3 이상의 진단 세션이 허가된다. 이 메커니즘은 EPOS-CSC-001 V1.0 §4에 정의된 UDS 인증 메커니즘을 구현한 것이며, TARA 위협 TH-02(비인가 진단), TH-05(키 도용), TH-15(세션 하이재킹)를 완화한다. 본 절의 요구사항(SWRS-017~023)은 사이버보안 목표 CG-02(Diagnostic Security, CAL 4)를 직접 구현하며, 검증은 PKI 인증 흐름 기능 시험 및 인증 우회 침투 시험을 통해 수행된다.

| REQ-ID | 소분류 | 요구사항 설명 | CAL | CG / TARA Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWRS-017 | UDS 0x29 Authentication | HSM은 UDS 0x29 Subfunction 0x01(verifyCertificateUnidirectional) 수신 시 SA_ROOT_CA_PUB(Slot 14)로 진단 도구 인증서의 ECDSA-P256 서명을 검증하여야 한다 | CAL 4 | CG-02 / TH-02, TH-05, TH-15 / AS-05 |
| SWRS-018 | UDS 0x29 Authentication | HSM은 인증서 검증 성공 시 TRNG로 생성한 32B Challenge를 진단 도구에 반환하여야 하며, Challenge는 매 세션마다 상이하여야 한다 | CAL 4 | CG-02 / TH-02, TH-05, TH-15 / AS-05 |
| SWRS-019 | UDS 0x29 Authentication | HSM은 UDS 0x29 Subfunction 0x02(proofOfOwnership) 수신 시 SHA-256(stored_challenge)을 진단 도구 공개키로 ECDSA-P256 검증하여야 한다 | CAL 4 | CG-02 / TH-02, TH-05, TH-15 / AS-05 |
| SWRS-020 | 보안 부수 정책 | HSM은 ECDSA 서명 검증 및 모든 보안 비교 연산을 상수 시간(constant-time) 비교로 구현하여야 한다 | CAL 4 | CG-02 / TH-02, TH-05, TH-07, TH-14, TH-15 / AS-03, AS-04, AS-05 |
| SWRS-021 | 보안 부수 정책 | HSM은 인증 연속 실패 시 failCount를 증가시키고 임계값(고객사 확정) 초과 시 Locked 상태로 전이하여야 한다 | CAL 4 | CG-02 / TH-02, TH-05, TH-15 / AS-05 |
| SWRS-022 | 보안 부수 정책 | HSM은 ECU Reset / deAuthenticate / 진단 세션 종료 중 어느 하나 발생 시 인증 Context(Challenge, DiagTool 공개키, failCount, 인증 상태)를 즉시 Zeroization하여야 한다 | CAL 4 | CG-02 / TH-02, TH-05, TH-15 / AS-05 |
| SWRS-023 | 보안 부수 정책 | X.509 인증서의 Validity(유효기간) 필드 검증 정책은 고객사가 다음 세 가지 옵션 중 하나를 확정하여야 한다: (a) Validity 검증 생략, (b) 진단 도구로부터 시각 수신, (c) ECU 내 HW RTC 또는 시간 동기화 인프라 사용. | CAL 3 | CG-02 / TH-08, TH-15 / AS-05 |

표 12.  Secure Access (UDS 0x29) 요구사항 (SWRS-017~023)

| REQ-ID | 검증 방법 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| SWRS-017 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 유효 인증서 → 검증 통과, Phase 2 진행 가능 확인. ¦ (2) 변조 인증서 → NRC 수신 및 Deauthenticated 유지 확인. |
| SWRS-018 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | 5회 연속 인증 세션 시작 → 수신 Challenge 값 모두 상이 확인. |
| SWRS-019 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 유효 서명 → Authenticated 상태 전이 확인. ¦ (2) 변조 서명 → Deauthenticated 유지 및 failCount 증가 확인. |
| SWRS-020 | (주)모빌위더스 (코드 리뷰) | 코드 리뷰 — memcmp 직접 사용 금지, 조기 리턴(early-return) 비교 금지, memcmp_ct 또는 동등 상수 시간 구현 사용 확인. |
| SWRS-021 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | 임계값 N회 연속 실패 후 즉시 재시도 → NRC 0x37(RequiredTimeDelayNotExpired) 또는 Locked 응답 확인. |
| SWRS-022 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | 인증 완료 상태에서 ECU Reset → 재부팅 후 TRACE32로 Context 영역이 0으로 채워졌는지 확인. |
| SWRS-023 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (코드 리뷰 + 보안 시험) | 고객사가 확정한 옵션에 따른 시험 시나리오 작성. 확정 시점까지는 옵션 (a) 임시 적용으로 검증. |

표 13.  Secure Access 검증 방법 및 기준

3.4. Secure Debug (5건)

본 절은 DAP/JTAG 디버그 포트 접근 인증 및 UCB_DBG 하드웨어 비활성화에 관한 요구사항 5건을 정의한다.

EPOS-30i 보안 시스템은 양산 ECU의 물리적 디버그 포트를 HW 수준에서 영구 잠금(UCB_DBG CONFIRMED 상태, Password 3회 불일치 시 영구 차단)하여 비인가 디버그 접근을 원천 차단한다. 이 메커니즘은 EPOS-CSC-001 V1.0 §4(인증·접근 제어)에 정의된 Debug 포트 보안 정책을 구현한 것이며, TARA 위협 TH-10(디버그 포트 남용)을 완화한다. UCB_DBG Password는 Secure Log 및 UDS 응답 메시지 어디에도 노출되지 않아야 하며, 양산 ECU는 UCB_DBG가 CONFIRMED 상태로 출하되어야 한다. 본 절의 요구사항(SWRS-024~028)은 사이버보안 목표 CG-08(Debug Security, CAL 4)을 직접 구현한다.

| REQ-ID | 소분류 | 요구사항 설명 | CAL | CG / TARA Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWRS-024 | 디버그 접근 제어 | 디버그 포트 접근 권한을 UCB_DBG password 기반 정책으로 제어하여야 한다 | CAL 4 | CG-08 / TH-10 / AS-10 |
| SWRS-025 | 디버그 접근 제어 | Host TriCore는 UCB_DBG 상태(DebugClosed / DebugAuthorized / DebugLocked) 변화를 감지하면 Bridge 명령으로 HSM에 보고하여야 한다. HSM은 수신한 상태 변화를 Secure Log에 EVT_DEBUG_STATE_CHANGE 이벤트(이전 상태 → 신규 상태 + timestamp)로 기록하여야 한다. HSM은 UCB 영역에 대한 버스 접근 권한이 없으므로 상태 감지 및 보고는 Host 책임이다. | CAL 3 | CG-08 / TH-10, TH-16 / AS-08, AS-10 |
| SWRS-026 | 디버그 접근 제어 | TC3xx HW는 UCB_DBG Password 미일치 시 JTAG/DAP 접근을 차단 상태(DebugClosed 유지 또는 DebugLocked 전이)로 유지하여야 한다. 본 동작은 HSM SW의 개입 없이 HW가 자동 수행한다. | CAL 4 | CG-08 / TH-10 / AS-10 |
| SWRS-027 | 디버그 접근 제어 | 양산 ECU는 UCB_DBG가 CONFIRMED 상태로 출하되어야 한다 UNLOCKED 또는 OPEN 상태로 출하한 ECU는 양산 출하를 금지한다 | CAL 4 | CG-08 / TH-10 / AS-10 |
| SWRS-028 | 디버그 접근 제어 | UCB_DBG Password는 Secure Log·일반 NVM·UDS 응답 메시지 어디에도 저장하거나 반환되지 않아야 한다 | CAL 4 | CG-08 / TH-07, TH-10, TH-16 / AS-04, AS-08, AS-10 |

표 14.  Secure Debug 요구사항 (SWRS-024~028)

| REQ-ID | 검증 방법 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| SWRS-024 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 잘못된 UCB_DBG password로 디버거 attach 시도 → 차단 확인. ¦ (2) 정상 password → 사양 디버그 레벨 승격 확인. |
| SWRS-025 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 정상 Password로 디버그 attach → Host가 DebugAuthorized 전이 감지 → HSM에 보고 → SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ로 EVT_DEBUG_STATE_CHANGE(DebugClosed → DebugAuthorized) 엔트리 확인. ¦ (2) JTAG/DAP 세션 종료 → DebugClosed 복귀 → EVT_DEBUG_STATE_CHANGE(DebugAuthorized → DebugCl… |
| SWRS-026 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | (1) 잘못된 Password로 디버그 attach 시도 반복 → JTAG/DAP 차단 유지 확인 (디버거 attach 실패). ¦ (2) 3회 연속 실패 후 UCB_DBG 상태 레지스터 읽기 → DebugLocked 전이 확인. |
| SWRS-027 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | EOL 출하 전 ECU의 UCB_DBG 상태 = CONFIRMED 확인 (TRACE32 UCB 영역 읽기). ¦ UNLOCKED/OPEN 상태 ECU 발견 시 폐기 또는 재공정 처리. |
| SWRS-028 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (코드 리뷰 + 보안 시험) | HSM 펌웨어·FBL 소스 코드 리뷰 — UCB_DBG Password가 로그 기록·NVM 저장·UDS 응답 페이로드에 노출되는 경로가 존재하지 않음을 확인. ¦ 실 ECU의 Secure Log dump 후 Password 패턴 검색 → 미발견 확인. |

표 15.  Secure Debug 검증 방법 및 기준

3.5. Secure Log (8건)

본 절은 HSM DFLASH1 영역에 저장되는 보안 이벤트 로그의 무결성 보호, 접근 제어, 포화 관리에 관한 요구사항 8건을 정의한다.

EPOS-30i 보안 시스템은 모든 보안 이벤트(Secure Boot 결과, UDS 인증 시도, Debug 접근, Secure Update 결과 등)를 HSM 전용 DFLASH1 영역에 AES-128-CMAC 보호 형식(Header 1×64B + Entry N×64B)으로 기록하여 로그 위변조를 방지한다. 이 메커니즘은 EPOS-CSC-001 V1.0 §5(보안 아키텍처)의 SC-07(IdsM Reporting Layer)과 연계되며, TARA 위협 TH-16(로그 위변조)을 완화한다. 로그는 단조 증가 seqNo로 관리되며 포화 시 순환 덮어쓰기(Circular Overwrite) 정책을 따른다. 본 절의 요구사항(SWRS-029~036)은 사이버보안 목표 CG-07(Logging & IdsM, CAL 4)을 직접 구현한다.

| REQ-ID | 소분류 | 요구사항 설명 | CAL | CG / TARA Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWRS-029 | 로그 저장 구조 | HSM은 보안 이벤트 발생 시 DFLASH1 Secure Log 영역(헤더 1×64B + 엔트리 1536×64B, 별도 섹터)에 이벤트를 기록하여야 한다 | CAL 4 | CG-07 / TH-16 / AS-08 |
| SWRS-030 | 로그 저장 구조 | HSM은 각 엔트리 및 헤더에 SECURE_LOG_KEY(Slot 16) 기반 AES-128-CMAC 무결성 태그를 포함하여야 한다 | CAL 4 | CG-07 / TH-07, TH-16 / AS-04, AS-08 |
| SWRS-031 | 시퀀스·포화 관리 | HSM은 seqNo를 단조 증가로 관리하여야 하며 Wrap-around 시키지 않아야 한다 | CAL 3 | CG-07 / TH-16 / AS-08 |
| SWRS-032 | 시퀀스·포화 관리 | HSM은 totalCount가 1536을 초과한 경우 writeIndex 위치의 가장 오래된 엔트리부터 덮어쓰기를 수행하여야 한다 | CAL 3 | CG-07 / TH-16 / AS-08 |
| SWRS-033 | 쓰기·복구 절차 | HSM은 로그 쓰기 시 엔트리를 먼저 기록한 후 헤더를 갱신하여야 한다 전원 차단 시 엔트리 스캔으로 헤더를 복구한다. | CAL 3 | CG-07 / TH-16 / AS-08 |
| SWRS-034 | 외부 접근 | HSM은 Host의 SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ 명령으로 지정 인덱스의 로그 엔트리를 반환하여야 한다 | CAL 3 | CG-07 / TH-16 / AS-08 |
| SWRS-035 | 외부 접근 | HSM은 엔트리 CMAC 불일치 감지 시 해당 엔트리를 eventType=0xFFFF로 손상 표시하고 삭제하지 않아야 한다 | CAL 3 | CG-07 / TH-16 / AS-08 |
| SWRS-036 | 외부 접근 | HSM은 다음 데이터를 Secure Log에 저장하지 않아야 한다: 키 평문, ECDSA 개인키, 인증서 개인키, UCB_DBG Password, Secure Access Challenge·도구 공개키 원문, 키 주입 시 사용된 임시 키 자료. | CAL 4 | CG-07 / TH-07, TH-16 / AS-04, AS-08 |

표 16.  Secure Log 요구사항 (SWRS-029~036)

| REQ-ID | 검증 방법 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| SWRS-029 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (로그 변조 시도 + 기능 시험) | 보안 이벤트 발생 후 SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ로 엔트리 조회 → eventType·seqNo·timestamp 유효성 확인. ¦ (보조: TRACE32로 DFLASH1 Secure Log 영역 dump 교차 검증) |
| SWRS-030 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (로그 변조 시도 + 기능 시험) | TRACE32로 엔트리 1바이트 변조 후 SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ 응답에서 해당 엔트리가 eventType=0xFFFF(손상)로 표시되는지 확인. |
| SWRS-031 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (로그 변조 시도 + 기능 시험) | 연속 N회 이벤트 기록 후 seqNo 단조 증가 확인. ¦ 전원 재인가 후 lastSeqNo가 이전 마지막 값으로 복구되는지 확인. |
| SWRS-032 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (로그 변조 시도 + 기능 시험) | 1537개 이벤트 기록 후 첫 번째 인덱스 엔트리가 새 데이터로 덮어써졌는지 확인 (SEC_HSM_CMD_SECURE_LOG_READ + TRACE32 교차). |
| SWRS-033 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (로그 변조 시도 + 기능 시험) | 엔트리 기록 직후·헤더 갱신 직전에 인위적 전원 차단 → 재부팅 시 엔트리 스캔으로 lastSeqNo·writeIndex 복구 확인. |
| SWRS-034 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (로그 변조 시도 + 기능 시험) | 이벤트 기록 후 READ_LOG 명령으로 해당 인덱스 조회 → 내용 일치 확인. |
| SWRS-035 | 침투테스트 업체 + (주)모빌위더스 (로그 변조 시도 + 기능 시험) | 1개 엔트리 변조 → 다음 READ 시 해당 엔트리만 0xFFFF로 표시, 나머지 엔트리 무결성 유지 확인. |
| SWRS-036 | (주)모빌위더스 (코드 리뷰 + 기능 시험) | 실 ECU의 Secure Log 전체 dump 후 위 데이터 패턴(키 길이·엔트로피·구조) 검색 → 미발견 확인. ¦ HSM 펌웨어 소스 리뷰로 SecLog_Write 호출 시 위 데이터 페이로드 미사용 확인. |

표 17.  Secure Log 검증 방법 및 기준

3.6. 키/암호 관리 (8건)

본 절은 HSM SHE KeySlot 구조 기반의 키 저장, 라이프사이클 관리, EOL 키 주입 절차, 암호 알고리즘 사양에 관한 요구사항 8건을 정의한다.

EPOS-30i 보안 시스템은 모든 암호 키를 Infineon SHE(Secure Hardware Extension) AES-128 KeySlot 구조에 따라 HSM 내부에서만 관리하며, 키 평문이 HSM 외부로 노출되지 않는 키 제한(Key Confinement) 원칙을 적용한다. 이 메커니즘은 EPOS-CSC-001 V1.0 §6(암호화 요구) 및 §9(키 관리)를 구현한 것이며, TARA 위협 TH-07(키 추출), TH-08(키 주입 위변조), TH-14(HSM 우회), TH-20(키 소진)을 완화한다. HSM 초기화 시 AES-128/SHA-256/AES-CMAC에 대한 자가진단(KAT, Known Answer Test)을 수행하여야 한다. 본 절의 요구사항(SWRS-037~044)은 사이버보안 목표 CG-04(HSM Usage, CAL 3)를 주요 구현 대상으로 한다.

| REQ-ID | 소분류 | 요구사항 설명 | CAL | CG / TARA Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWRS-037 | 암호 알고리즘 | HSM은 AES-128 ECB/CBC/CTR/OFB/CFB 모드 암·복호화를 수행하여야 한다 본 설계에서는 암복호화는 AES-128 CTR을 적용한다. | CAL 3 | CG-04 / TH-07, TH-14 / AS-03, AS-04 |
| SWRS-038 | 암호 알고리즘 | HSM은 AES-128-CMAC 생성·검증을 수행하여야 한다 | CAL 3 | CG-04 / TH-07, TH-14 / AS-03, AS-04 |
| SWRS-039 | 암호 알고리즘 | HSM은 SHA-256 일괄(single-pass) 및 스트리밍 해시를 지원하여야 한다 | CAL 3 | CG-04 / TH-07, TH-14 / AS-03, AS-04 |
| SWRS-040 | 암호 알고리즘 | HSM은 ECDSA-P256 서명 검증을 수행하여야 한다 본 설계에서 서명 생성은 OEM 진단 도구 측이 수행한다. | CAL 3 | CG-04, CG-02 / TH-02, TH-15 / AS-04, AS-05 |
| SWRS-041 | 암호 알고리즘 | HSM은 TRNG로 최소 16바이트 엔트로피 데이터를 생성하여야 한다 연속 호출 결과의 동일성이 발생하지 않아야 한다. | CAL 3 | CG-04 / TH-07, TH-14 / AS-03, AS-04 |
| SWRS-042 | 자가 진단 | HSM은 초기화 시 AES-128, SHA-256, AES-CMAC에 대해 자가 진단(KAT)을 수행하고 실패 시 해당 Crypto API를 비활성화하여야 한다 | CAL 3 | CG-04 / TH-14 / AS-03, AS-04 |
| SWRS-043 | 키 관리 | HSM은 모든 키 레코드를 DFLASH1에 SECRET_KEY(Slot 0) 기반 AES-128-CMAC 무결성 태그와 함께 저장하여야 한다 | CAL 3 | CG-04 / TH-07, TH-08, TH-14, TH-20 / AS-04 |
| SWRS-044 | 키 관리 | HSM은 EOL 키 주입 순서를 SECRET_KEY(Slot 0) → BOOT_MAC_KEY(Slot 2) → IMG_KEY_00~09(Slot 4~13) → SA_ROOT_CA_PUB(Slot 14) → SECURE_LOG_KEY(Slot 16) 순으로 강제하여야 한다 | CAL 3 | CG-04 / TH-07, TH-08, TH-14, TH-20 / AS-04 |

표 18.  키/암호 관리 요구사항 (SWRS-037~044)

| REQ-ID | 검증 방법 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| SWRS-037 | (주)모빌위더스 (NIST 테스트 벡터 + KAT 검증) | 각 모드별 NIST 테스트 벡터 입력 → 암·복호화 결과 100% 일치 확인. |
| SWRS-038 | (주)모빌위더스 (NIST 테스트 벡터 + KAT 검증) | NIST CMAC 테스트 벡터 일치 확인. ¦ 단일 비트 변조 시 검증 실패 확인. |
| SWRS-039 | (주)모빌위더스 (NIST 테스트 벡터 + KAT 검증) | NIST SHA-256 테스트 벡터 일치 확인. ¦ 스트리밍 결과와 일괄 결과 동일 확인. |
| SWRS-040 | (주)모빌위더스 (NIST 테스트 벡터 + KAT 검증) | 공개키·서명·메시지 NIST 벡터 입력 → 검증 결과 일치 확인. ¦ 변조 서명 → 실패 확인. |
| SWRS-041 | (주)모빌위더스 (시험 + 통계 분석) | 100회 연속 호출 결과에서 동일값 없음 확인. NIST SP800-90B 엔트로피 테스트 참조. |
| SWRS-042 | (주)모빌위더스 (NIST 테스트 벡터 + KAT 검증) | KAT 실패 주입(테스트 빌드) → 해당 API 호출 시 에러 코드 반환 확인. ¦ Secure Log에 EVT_SELFTEST_FAIL 엔트리 기록 확인. |
| SWRS-043 | (주)모빌위더스 (NIST 테스트 벡터 + KAT 검증) | 키 저장 후 전원 재인가 → 키 사용 가능 확인. ¦ 키 레코드 1바이트 변조 → 다음 사용 시 무결성 오류 감지 확인. |
| SWRS-044 | (주)모빌위더스 (NIST 테스트 벡터 + KAT 검증) | SECRET_KEY 주입 전 다른 키 주입 시도 → 거부 응답 확인. ¦ 정상 순서 → 모든 키 정상 저장 확인. |

표 19.  키/암호 관리 검증 방법 및 기준

3.7. 통신 보안 (6건)

본 절은 CAN 통신 메시지의 무결성·진위성 보호를 위한 J1939-91C SecOC 및 CVN(Calibration Verification Number) 관련 요구사항 6건을 정의한다.

EPOS-30i 보안 시스템은 J1939-91C 표준에 따라 HSM AES-128-CMAC을 적용하여 CAN 메시지의 MAC을 생성·검증하고, 소프트웨어 보정 데이터의 무결성을 CVN SHA-256 해시를 통해 런타임 주기적으로 검증한다. 이 메커니즘은 EPOS-CSC-001 V1.0 §3(암호화 요구)의 SecOC MAC 정책 및 CVN 정책을 구현한 것이며, TARA 위협 TH-01(CAN 메시지 위조), TH-03(재생 공격), TH-09(구성 변조), TH-13(데이터 위변조)을 완화한다. FV(Freshness Value)는 Global Time 기반 또는 카운터 기반으로 관리되며, CMAC 검증 실패 시 해당 메시지는 즉시 폐기되고 보안 이벤트가 기록된다. 본 절의 요구사항(SWRS-045~050)은 사이버보안 목표 CG-01(Communication Protection, CAL 4) 및 CG-06(Data Protection, CAL 4)을 구현한다.

| REQ-ID | 소분류 | 요구사항 설명 | CAL | CG / TARA Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWRS-045 | CVN (Calibration Verification Number) | 소프트웨어는 런타임 주기적으로 대상 SW 영역의 체크섬/해시를 계산하여 기준값과 비교하는 CVN 검증을 수행하여야 한다 | CAL 4 | CG-06 / TH-09 / AS-07 |
| SWRS-046 | CVN (Calibration Verification Number) | 소프트웨어는 CVN 검증 실패 시 보안 이벤트를 DEM(또는 보안 로그)에 기록하여야 한다 | CAL 3 | CG-06, CG-07 / TH-09, TH-16 / AS-07, AS-08 |
| SWRS-047 | J1939-91C SecOC (HSM 기반 CMAC) | 소프트웨어는 J1939-91C에 따라 HSM CMAC(AES-128)으로 보호된 J1939 PGN 메시지를 생성하여야 한다 [J1939-21, J1939-81 통신 스택은 고객사 제공] | CAL 4 | CG-01 / TH-01, TH-17 / AS-06 |
| SWRS-048 | J1939-91C SecOC (HSM 기반 CMAC) | 소프트웨어는 수신된 J1939-91C 보호 메시지의 CMAC을 검증하여야 하며, 검증 실패 시 해당 메시지를 폐기하여야 한다 | CAL 4 | CG-01 / TH-01, TH-17 / AS-06 |
| SWRS-049 | J1939-91C SecOC (HSM 기반 CMAC) | 소프트웨어는 Freshness Value(FV) 관리를 Global Time 기반 또는 카운터 기반으로 설정 가능하도록 구현하여야 한다 [컴파일 타임 또는 NVM 설정으로 전환 가능] | CAL 4 | CG-01 / TH-03, TH-19 / AS-06 |
| SWRS-050 | J1939-91C SecOC (HSM 기반 CMAC) | 소프트웨어는 J1939-91C 대상 PGN 목록(최대 20개) 및 각 PGN별 CMAC 키 슬롯을 설정 파라미터로 관리하여야 한다 | CAL 3 | CG-01 / TH-01, TH-17 / AS-06 |

표 20.  통신 보안 요구사항 (SWRS-045~050)

| REQ-ID | 검증 방법 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| SWRS-045 | (주)모빌위더스 (기능 시험) | SW 영역 변조 후 CVN 불일치 감지 이벤트 발생 확인. |
| SWRS-046 | (주)모빌위더스 (기능 시험) | CVN 실패 후 이벤트 기록 확인. |
| SWRS-047 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | CMAC 포함 J1939 PGN 메시지 생성 후 수신측 CMAC 검증 성공 확인. |
| SWRS-048 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | CMAC 변조 메시지 수신 → 메시지 폐기 및 이벤트 기록 확인. |
| SWRS-049 | 침투테스트 업체 (보안 시험) | FV 방식 전환 후 CMAC 생성/검증 정상 동작 확인. |

표 21.  통신 보안 검증 방법 및 기준

4. 추적성 매트릭스 (Traceability Matrix)

본 장은 ISO/SAE 21434:2021 §7.5(Cybersecurity evidence)에 따른 추적성 요구사항을 충족하기 위해 본 SW-CSR과 상위·하위 문서 간의 추적성을 표 형식으로 제공한다. 추적성 방향은 다음과 같다: EPOS-TARA-001(위협/자산) → EPOS-CSC-001(보안 목표/개념) → EPOS-CRS-001(SW-CSR, 본 문서) → EPOS-SA-001(보안 아키텍처) → EPOS-SDD-001 V1.0(상세 설계).

4.1. 카테고리별 요구사항 일람

표 4-1은 본 SW-CSR 50건의 요구사항을 카테고리별로 분류한 현황이다. 각 REQ-ID의 전체 식별자는 'EPOS-CS-' 접두어를 포함하며, 이하 표에서는 가독성을 위해 'SWRS-NNN' 형식의 단축 표기를 사용한다.

| 카테고리 | 건수 | REQ-ID 범위 | CAL 분포 |
| --- | --- | --- | --- |
| Secure Boot | 8 | SWRS-001 ~ SWRS-008 | CAL4:6 / CAL3:2 |
| Secure Update | 8 | SWRS-009 ~ SWRS-016 | CAL4:8 / CAL3:0 |
| Secure Access (UDS 0x29) | 7 | SWRS-017 ~ SWRS-023 | CAL4:6 / CAL3:1 |
| Secure Debug | 5 | SWRS-024 ~ SWRS-028 | CAL4:4 / CAL3:1 |
| Secure Log | 8 | SWRS-029 ~ SWRS-036 | CAL4:3 / CAL3:5 |
| 키/암호 관리 | 8 | SWRS-037 ~ SWRS-044 | CAL4:0 / CAL3:8 |
| 통신 보안 | 6 | SWRS-045 ~ SWRS-050 | CAL4:4 / CAL3:2 |

표 22.  카테고리별 요구사항 일람

4.2. CG → CSR 추적성

표 4-2는 EPOS-CSC-001 V1.0에 정의된 사이버보안 목표(CG-01~CG-08)와 본 SW-CSR 요구사항 간의 추적성을 나타낸다. 하나의 CG가 복수의 카테고리에 걸친 SWRS로 구현되는 경우, 해당 SWRS들은 CG 달성의 충분 조건으로서 모두 구현되어야 한다.

| CG-ID | 연계 SWRS 수 | REQ-ID 목록 |
| --- | --- | --- |
| CG-01 | 4 | SWRS-047, SWRS-048, SWRS-049, SWRS-050 |
| CG-02 | 7 | SWRS-017, SWRS-018, SWRS-019, SWRS-020, SWRS-021, SWRS-022, SWRS-023 |
| CG-03 | 6 | SWRS-001, SWRS-002, SWRS-003, SWRS-004, SWRS-007, SWRS-008 |
| CG-03, CG-04 | 2 | SWRS-005, SWRS-006 |
| CG-04 | 7 | SWRS-037, SWRS-038, SWRS-039, SWRS-041, SWRS-042, SWRS-043, SWRS-044 |
| CG-04, CG-02 | 1 | SWRS-040 |
| CG-05 | 6 | SWRS-010, SWRS-011, SWRS-012, SWRS-013, SWRS-014, SWRS-015 |
| CG-05, CG-02 | 1 | SWRS-009 |
| CG-05, CG-06 | 1 | SWRS-016 |
| CG-06 | 1 | SWRS-045 |
| CG-06, CG-07 | 1 | SWRS-046 |
| CG-07 | 8 | SWRS-029, SWRS-030, SWRS-031, SWRS-032, SWRS-033, SWRS-034, SWRS-035, SWRS-036 |
| CG-08 | 5 | SWRS-024, SWRS-025, SWRS-026, SWRS-027, SWRS-028 |

표 23.  사이버보안 목표(CG) → SW-CSR 추적성

4.3. TARA(TH) → CSR 추적성

표 4-3은 EPOS-TARA-001 V1.0에서 식별된 위협(TH)과 본 SW-CSR 요구사항 간의 추적성을 나타낸다. 각 SWRS는 '완화(Mitigate)' 처리 결정이 내려진 위협을 구현 단계에서 처리하는 보안 통제 수단(Security Control)으로서 기능한다.

| Threat ID | 완화 SWRS 수 | REQ-ID 목록 |
| --- | --- | --- |
| TH-01 | 3 | SWRS-047, SWRS-048, SWRS-050 |
| TH-02 | 8 | SWRS-009, SWRS-017, SWRS-018, SWRS-019, SWRS-020, SWRS-021, SWRS-022, SWRS-040 |
| TH-03 | 1 | SWRS-049 |
| TH-04 | 13 | SWRS-001, SWRS-002, SWRS-003, SWRS-004, SWRS-005, SWRS-006, SWRS-009, SWRS-010, SWRS-011, SWRS-012, SWRS-013, SWRS-014, SWRS-016 |
| TH-05 | 6 | SWRS-017, SWRS-018, SWRS-019, SWRS-020, SWRS-021, SWRS-022 |
| TH-06 | 6 | SWRS-001, SWRS-002, SWRS-003, SWRS-004, SWRS-007, SWRS-008 |
| TH-07 | 12 | SWRS-005, SWRS-006, SWRS-020, SWRS-028, SWRS-030, SWRS-036, SWRS-037, SWRS-038, SWRS-039, SWRS-041, SWRS-043, SWRS-044 |
| TH-08 | 3 | SWRS-023, SWRS-043, SWRS-044 |
| TH-09 | 2 | SWRS-045, SWRS-046 |
| TH-10 | 5 | SWRS-024, SWRS-025, SWRS-026, SWRS-027, SWRS-028 |
| TH-12 | 6 | SWRS-009, SWRS-010, SWRS-011, SWRS-012, SWRS-013, SWRS-014 |
| TH-13 | 1 | SWRS-016 |
| TH-14 | 8 | SWRS-020, SWRS-037, SWRS-038, SWRS-039, SWRS-041, SWRS-042, SWRS-043, SWRS-044 |
| TH-15 | 8 | SWRS-017, SWRS-018, SWRS-019, SWRS-020, SWRS-021, SWRS-022, SWRS-023, SWRS-040 |
| TH-16 | 12 | SWRS-003, SWRS-025, SWRS-028, SWRS-029, SWRS-030, SWRS-031, SWRS-032, SWRS-033, SWRS-034, SWRS-035, SWRS-036, SWRS-046 |
| TH-17 | 3 | SWRS-047, SWRS-048, SWRS-050 |
| TH-18 | 7 | SWRS-001, SWRS-002, SWRS-003, SWRS-004, SWRS-007, SWRS-008, SWRS-015 |
| TH-19 | 1 | SWRS-049 |
| TH-20 | 4 | SWRS-005, SWRS-006, SWRS-043, SWRS-044 |

표 24.  TARA 위협(TH) → SW-CSR 완화 추적성

4.4. CSR → SA / SDD 매핑 예고

표 4-4는 본 SW-CSR의 카테고리별 요구사항이 후속 문서(EPOS-SA-001, EPOS-SDD-001 V1.0)의 어느 단원에 할당되는지를 예고한다. 이 매핑은 아키텍처 할당(Architectural Allocation)의 근거로 사용되며, SA 문서 작성 시 본 표를 기준으로 각 SWRS를 해당 컴포넌트 또는 계층에 배분한다.

| CSR 카테고리 (§) | SA-001 단원 (예정) | SDD V12 단원 |
| --- | --- | --- |
| Secure Boot (§3.1) | SA §2/§4 부트 시퀀스 + Trust Anchor 할당 | Ch.4 Secure Boot |
| Secure Update (§3.2) | SA §4 A/B 뱅크 + 업데이트 인증 흐름 | Ch.8 Secure Update |
| Secure Access (§3.3) | SA §5 UDS 0x29 PKI 인증 아키텍처 | Ch.5 Secure Access (UDS 0x29) |
| Secure Debug (§3.4) | SA §6 디버그 포트 인터록 구조 | Ch.6 Secure Debug |
| Secure Log (§3.5) | SA §7 로그 저장·접근 제어 구조 | Ch.7 Secure Log |
| 키/암호 관리 (§3.6) | SA §3/§9 키 슬롯 / 메모리 레이아웃 | Ch.3 메모리 설계 / Ch.9 키 관리 / Ch.10 생산·EOL |
| 통신 보안 (§3.7) | SA §11 SecOC/CVN 배치 및 FV 관리 | Ch.11 통신보안 |

표 25.  CSR → 후속 문서(SA, SDD) 카테고리 매핑

5. 검증 계획

본 장은 ISO/SAE 21434:2021 §11의 요구사항에 따라 본 SW-CSR의 CAL 등급별 검증 활동 계획을 정의한다. 검증의 목적은 각 SWRS가 해당 요구사항을 충족하는 SW 구현 결과물을 생성하였음을 객관적 증거(Evidence)를 통해 입증하는 것이다.

EPOS-30i 프로젝트에서 검증 책임은 다음과 같이 분담된다.

① (주)모빌위더스는 CAL 3/4 요구사항에 대한 Inspection, Analysis, 기능 시험(Test)을 담당한다.

② 외부 침투 시험 업체는 CAL 4 요구사항에 대한 침투 시험(Penetration Test)을 담당하며, 시험 결과는 독립적인 침투 시험 보고서로 발행된다.

③ 최종 검증 결과는 EPOS-VERI-001에 통합되어 사이버보안 사례(Cybersecurity Case) 증거로 활용된다.

| CAL | 대상 SWRS | 필수 검증 방법 | 수행 주체 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAL 4 | 31건 | Inspection + Test + Penetration Test | (주)모빌위더스 + 외부 침투 시험 업체 | 침투 시험 결과 전건 통과, 변조 시도 시험 PASS, 침투 시험 보고서 발행 |
| CAL 3 | 19건 | Inspection + Analysis + Test | (주)모빌위더스 | 기능 시험 전건 통과, 정적 분석 High/Critical 결함 0건 |

표 26.  CAL별 검증 활동 계획

6. 잔여 위험 요약

본 장은 EPOS-TARA-001 V1.0 §9에서 결정된 처리 후 잔여 위험(Residual Risk) 중 본 SW-CSR 요구사항이 완화 수단을 직접 제공하는 위험을 요약한다. 완전한 잔여 위험 목록은 EPOS-TARA-001 V1.0을 참조한다.

잔여 위험 처리 원칙은 다음과 같다.

① 잔여 위험 등급 Medium 이상은 ISO/SAE 21434 §7.5에 따라 위험 모니터링 대상으로 등록하여 운영 단계에서 IdsM 이벤트를 통해 추적한다.

② 잔여 위험 등급 Low는 수용(Accept)하되, 연간 취약성 평가(Annual Vulnerability Assessment) 대상으로 등록하고 사이버보안 사례에 증거로 첨부한다.

| TH-ID | 잔여 위험 | 완화 SWRS | 처리 방법 | 모니터링 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH-11 | Medium | SWRS-047~050 (SecOC) | 완화(Reduce) | 운영 단계 IdsM 이벤트 모니터링 등록 |
| TH-20 | Low | SWRS-037~044 (키관리) | 수용(Accept) | 연간 취약성 평가 대상 등록 |

표 27.  CSR 관련 잔여 위험 요약

7. 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

표 28.  문서 개정 이력 요약